Утверждено приказом ректора от ____________№_________

Инструкция

по охране труда при работе с компрессором

для подкачки автомобильных шин

(№29/2022)

Барнаул 2022

Инструкция по охране труда при работе с компрессором для подкачки автомобильных шин

1. Общие требования охраны труда

1.1. Инструкция предусматривает общие требования охраны труда при работе с компрессором для подкачки автомобильных шин (далее – компрессор).

1.2. К работе с компрессором допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению работ;

- вводный инструктаж по охране труда;

- противопожарный инструктаж;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным приемам и методам выполнения работ;

- проверку знаний требований охраны труда, пожарной безопасности, а также практических навыков безопасной работы.

1.3. При работе с компрессором необходимо:

- соблюдать требования настоящей инструкции;

- знать конструкцию и соблюдать требования инструкции завода-изготовителя по эксплуатации компрессора;

- держать в чистоте и порядке рабочее место;

- знать правила использования и применения средств индивидуальной защиты;

- знать методы оказания первой помощи пострадавшим;

- соблюдать правила трудового распорядка и требования, изложенные в профессиональных обязанностях.

1.4. Компрессор должен быть исправным, проходить регулярное техническое обслуживание в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя. Компрессор не должен иметь доступных для случайного прикосновения токоведущих частей, повреждений корпуса и изоляции питающих проводов или кабелей.

1.5. Применение компрессора для подкачки автомобильных шин допускается только по назначению в соответствии с требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

1.6. При обнаружении неисправности компрессора, инструмента и средств защиты работник должен сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

1.7. Запрещается пользоваться неисправными компрессором, инструментами и средствами защиты.

1.8. В процессе работы на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- оборудование, работающее под давлением;

- пониженная (повышенная) температура воздуха рабочей зоны;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенный уровень шума.

1.9. Работники должны работать в спецодежде и применять средства защиты, комплектуемые в соответствии с действующими типовыми нормами выдачи специальной одежды, спецобуви.

1.10. Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.11. Работники должны знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.12. За нарушение требования настоящей инструкции работники несут дисциплинарную, материальную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть предусмотренную нормами специальную одежду, специальную обувь, приготовить средства индивидуальной защиты и необходимый для работы инструмент.

2.2. Перед началом работ с компрессором необходимо произвести проверку:

- комплектности и надежности крепления защитных крышек и кожухов;

- надежности крепления и отсутствия повреждений в изоляции сетевого кабеля;

- четкости срабатывания пускового автоматического выключателя;

- исправности манометра;

- работы предохранительного выключателя давления;

- шланга высокого давления на наличие повреждений и надежности его крепления к соединению высокого давления и наконечнику для подкачки.

2.3. Подготовить рабочее место, освободить проходы, поставить ограждения в случае необходимости.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. При работе с компрессором запрещается:

- подключать его к незаземленному надлежащим образом источнику тока;

- оставлять компрессор, присоединенный к питающей сети, без надзора;

- разрешать пользоваться компрессором лицам, не имеющим права пользоваться им;

- направлять струю воздуха высокого давления на людей.

3.2. Компрессор должен быть выключен и отключен от сети:

- при перерыве в работе;

- при прекращении электропитания;

- при проведении работ по техническому обслуживанию.

3.3. Проводить регулярное техническое обслуживание компрессора с соблюдением мер безопасности, изложенных в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

3.4. Автомобильные шины с бортовыми и замочными кольцами разрешается подкачивать только после снятия их с автомобиля в специально отведенной для этого защитной клетке, расположив их кольцами к глухой стенке клетки.

3.5. Значения давления в автомобильной шине необходимо контролировать по ручному манометру, не допуская повышения давления выше рабочих значений в соответствии с техническими характеристиками, установленными заводом-изготовителем в технической документации.

4. Требования охраны труда в аварийных случаях

4.1. При пожаре:

- немедленно сообщить об этом по телефону 112 в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса его месторасположения, места возникновения пожара, а также фамилию сообщающего информацию;

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей – меры по тушению пожара в начальной стадии имеющимися средствами пожаротушения;

- при обнаружении возгорания немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ;

- быстро, не поддаваясь панике, приступить к тушению пожара, используя все доступные средства (песок, воду, огнетушители и т. д.);

- если потушить огонь в кратчайшее время невозможно, отключить электричество, перекрыть газ и покинуть опасную зону;

- запрещено использовать для эвакуации лифт;

- при невозможности самостоятельной эвакуации обозначить свое местоположение, вывесив из окна белую простыню или кусок любого подходящего материала;

- если путь к спасению возможен только через окно, бросить вниз подручные материалы, сократить высоту прыжка, используя привязанные к батареям шторы, простыни и т. д.;

- при эвакуации горящие помещения и задымленные места проходить быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью; в сильно задымленном помещении передвигаться ползком или пригнувшись, так как в прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше;

- не открывать окна, так как с поступлением кислорода огонь горит сильнее;

- отыскивая пострадавших, окликать их;

- если на человеке загорелась одежда, помочь сбросить ее либо накинуть на горящего любое полотно и прижать его; когда доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратится. Не давать человеку в горящей одежде бежать. Можно облить его водой;

- эвакуируясь группой из задымленного помещения, передвигаться цепочкой друг за другом, держась за ремень или плечо впереди идущего человека.

4.2. Целесообразные действия при взрыве (угрозе взрыва):

- не подходить к взрывоопасным предметам и не трогать их;

- при угрозе взрыва лечь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц;

- если произошел взрыв, принять меры к предотвращению пожара и паники, оказать первую помощь пострадавшим;

- при повреждении здания пожаром или взрывом запрещается в него входить;

- при нахождении вблизи взрывопожароопасного объекта соблюдать осторожность. Сирены и прерывистые гудки предприятий (транспортных средств) означают сигнал «Внимание всем!». Услышав его, немедленно включить громкоговоритель, радиоприемник или телевизор. Прослушать информационное сообщение о чрезвычайной ситуации и действовать согласно указаниям территориального управления ГО и ЧС.

4.3. При возникновении/обнаружении несчастного случая для оказания первой помощи необходимо следовать следующему алгоритму:

- оценить обстановку и обеспечить безопасные условия для оказания первой помощи;

- вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 или 112;

- определить наличие сознания у пострадавшего;

- восстановить проходимость дыхательных путей и определить наличие признаков жизни у пострадавшего;

- провести сердечно-легочную реанимацию до появления признаков жизни;

- поддерживать проходимость дыхательных путей;

- осмотреть пострадавшего и провести мероприятия по временной остановке наружного кровотечения;

- подробно осмотреть пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и оказать первую помощь в случае выявления указанных состояний;

- придать пострадавшему оптимальное положение тела;

- контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказать психологическую поддержку;

- передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом;

- по возможности место происшествия оставить в первоначальном виде.

4.4. Работы по ликвидации аварийных ситуаций должны проводиться в соответствии с разработанным планом организации работ.

5. Требования охраны труда по окончании работ

5.1. Выключить компрессор и отключить его от электрической сети.

5.2. Рабочие инструменты и защитные средства необходимо осмотреть, очистить от грязи и убрать в отведенное для их хранения место.

5.3. Произвести уборку рабочего места.

5.4. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, очистить и убрать в отведенное для них место.

5.5. Вымыть руки водой с мылом или принять душ.

5.6. Обо всех неисправностях, замеченных в процессе работы, доложить непосредственному руководителю работ.

Разработал:

Специалист по охране труда                                                                К.И. Блошкина

Согласовано:

Проректор по Б и ОВ                                                                              О.Ю. Ильиных

Начальник УКБ                                                                                      Г.Л. Белозёров

Начальник ООТ, ПБ, ГОиЧС                                                                А.В. Чупин

Председатель первичной

профсоюзной организации                                                                  О.С. Терновой

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |  |