Утверждено приказом ректора от ____________№_________

Инструкция

по охране труда для монтажника навесных вентилируемых фасадов

(№63/2022)

Барнаул 2022

1. Общие требования охраны труда

- Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для монтажников навесных вентилируемых фасадов (далее - монтажников).

- В процессе выполнения работ на монтажника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- выполнение работ на открытом воздухе при действии опасных атмосферных явлений: повышенной (пониженной) температуре воздуха, повышенной скорости ветра, повышенной (пониженной) влажности и др.;

- подвижные части оборудования, передвигающиеся элементы оснастки и инструмента (шпиндель, патрон, сверло);

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности оборудования, оснастки и инструмента;

- разлетающиеся осколки от рабочих частей оснастки при возможных их разрушениях;

- разлетающиеся осколки засверливаемых поверхностей, стружка и др.;

- повышенная температура поверхности оборудования, оснастки и инструмента;

- протекание электрического тока через организм человека;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- падение с высоты;

- падение с высоты предметов (инструмента, облицовочных плит);

- физические перегрузки;

Источники возникновения вредных и опасных производственных факторов:

- подвижные части машин и механизмов;

- неисправное производственное оборудование или неправильная его эксплуатация;

- неисправное электрооборудование или неправильная его эксплуатация;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности оборудования и инструмента;

- отсутствие, неисправность, неправильная эксплуатация СИЗ;

- отсутствие, неисправность, неправильная эксплуатация приборов освещения;

- отсутствие, неисправность, неправильная эксплуатация переносных лестниц, стремянок, средств подмащивания;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностной инструкции, инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка, локальных нормативных актов, регламентирующие порядок организации работ по охране труда, условия труда на объекте.

- Монтажник извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья.

- К работе монтажником допускаются лица не моложе 18 лет с профессиональными навыками, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие:

- обучение по охране труда, проверку знаний требований охраны труда;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме должностных обязанностей;

- обучение правилам пожарной безопасности, проверку знаний правил пожарной безопасности в объеме должностных обязанностей;

- обучение правилам работы на высоте, проверку знаний правил работы на высоте в объеме должностных обязанностей;

- обучение правилам работы с грузоподъемными механизмами, проверку знаний правил работы с грузоподъемными механизмами в объеме должностных обязанностей;

- обучение методам оказания первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве;

- теоретическое и практическое обучение безопасным приемам выполнения работ по монтажу навесных вентилируемых фасадов;

- проверку знаний безопасных методов и методов выполнения работ по монтажу навесных вентилируемых фасадов;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- стажировку на рабочем месте;

- предварительный и периодические медицинские осмотры.

- Монтажник обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.

Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

- Монтажник должен знать:

- наименование, назначение, устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений, инструмента;

- наименование, назначение, устройство и правила применения измерительных инструментов и приборов;

- устройство, принцип работы, правила применения механизмов, средств малой механизации, ручных машин, используемых при монтаже навесных вентилируемых фасадов;

- назначение, устройство, правила применения средств для работы на высоте (леса, подмости, лестницы, стремянки, подъемники и т.д.);

- порядок монтажа навесных вентилируемых фасадов;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, к рациональной организации труда на рабочем месте;

- производственную сигнализацию;

- мероприятия по предупреждению аварий и устранению возникших неполадок;

- порядок действий при ликвидации аварийных ситуаций;

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;

- назначение средств индивидуальной защиты, уметь ими пользоваться;

- правила и нормы по охране труда и промсанитарии;

- правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности, руководствоваться ими в своей деятельности;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим, пользоваться средствами пожаротушения при возникновении пожара, вызвать пожарную охрану.

- Во время нахождения на территории организации, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах монтажник обязан:

- своевременно и точно выполнять правила внутреннего трудового распорядка, распоряжения администрации при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

- соблюдать требования локальных нормативных актов по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, регламентирующие порядок организации работ на объекте;

- соблюдать дисциплину труда, режим труда и отдыха;

- бережно относиться к имуществу работодателя;

- выполнять только входящую в его служебные обязанности работу, работать по заданию непосредственного руководителя.

- При передвижении по лестничным маршам работники должны:

•	держаться за перила;

•	не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней лестницы;

•	не перевешиваться через перила;

•	не кататься на перилах;

•	не переносить предметы, держа их перед собой, загораживая путь передвижения.

- Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах. Перед едой необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, надеть их и полагающуюся по нормам спецодежду и спецобувь, привести все в порядок.

- Застегнуть одетую спецодежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды, волосы убрать под головной убор. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

- Получить задание от руководителя на выполнение работ по монтажу навесных вентилируемых фасадов.

- При работе на высоте получить наряд-допуск и пройти целевой инструктаж.

- Проверить наличие и исправность (целостность):

- необходимых материалов, элементов монтируемого фасада.

- инструмента, приспособлений и оборудования;

- грузоподъемных механизмов, средств механизации, электрифицированного инструмента;

- стандартных плакатов по технике безопасности, указывающих место безопасной работы, запрещающих или разрешающих производство работ, предупреждающих об опасности поражения электрическим током;

- средств для работы на высоте (леса, подмости, лестницы, стремянки, подъемники и т.д.).

- Наличие подачи к месту монтажа электрической цепи соответствующего напряжения.

- Подготовить необходимые для выполнения работ защитные средства и приспособления.

- Подготовить рабочее место для безопасной работы:

- произвести его осмотр, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы;

- проверить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям охраны труда;

- проверить наличие и исправность ограждений и предохранительных устройств;

- проверить наличие сигнальных средств;

- проверить наличие противопожарных средств, аптечки;

- установить последовательность выполнения операций.

- Проверить внешним осмотром:

- отсутствие свисающих оголенных проводов;

- достаточность освещения рабочего места;

- надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования;

- наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями оборудования и заземляющим проводом);

- отсутствие посторонних предметов вокруг оборудования;

- состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, масляных пятен и др.).

- Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

- Работы по монтажу навесных вентилируемых фасадов должны быть организованы в соответствии с требованиями действующих технологических документов (норм, инструкций, регламентов), утвержденных в установленном порядке.

- Запрещается приступать к работе по монтажу навесных вентилируемых фасадов при наличии следующих нарушений требований охраны труда:

- при наличии неисправности, указанной в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя монтажного и другого оборудования, при которой не допускается его применение;

- при истекшем сроке его технического освидетельствования;

- при невыполнении предписаний органов государственного надзора;

- при отсутствии постоянного контроля со стороны ответственных лиц за безопасное производство работ;

- при отсутствии или неисправности средств индивидуальной защиты;

- при отсутствии или неисправности ограждений и предохранительных устройств;

- при отсутствии или неисправности средств для работы на высоте (лесов, подмостей, лестниц, стремянок, подъемников и т.д.);

- при отсутствии противопожарных средств, аптечки;

- при недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему;

- без наряда-допуска на производство работ;

- без прохождения целевого инструктажа;

- без прохождения периодического медицинского осмотра.

3. Требования охраны труда во время работы

- Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

- Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

- Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

- Следить за работой оборудования, состоянием приспособлений, инструмента.

- Периодически проводить визуальный осмотр с целью выявления повреждений оборудования, инструмента, нарушений технологического процесса и др.

- При обнаружении неисправного оборудования, приспособлений, инструмента, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности монтажнику следует сообщить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

- При работах по монтажу навесных вентилируемых фасадов необходимо соблюдать правила эксплуатации монтажного и другого оборудования, инструмента в соответствии с инструкциями по охране труда.

- Правильно выполнять приемы работы по подготовке и выполнению монтажа кронштейнов, утеплителя, направляющих, навеске фасадных плит, выполнению других видов работ.

- При проведении работ на высоте должно быть обеспечено наличие защитных, страховочных и сигнальных ограждений. При невозможности применения защитных ограждений допускается производство работ на высоте с применением систем безопасности.

- Системы обеспечения безопасности работ на высоте должны:

- соответствовать существующим условиям на рабочих местах, характеру и виду выполняемой работы;

- учитывать эргономические требования и состояние здоровья работника;

- после необходимой подгонки соответствовать полу, росту и размерам работника.

- СИЗ от падения с высоты подлежат обязательной сертификации.

Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны использоваться по назначению в соответствии с требованиями, излагаемыми в инструкциях производителя нормативной технической документации, введенной в действие в установленном порядке. Использование средств защиты, на которые не имеется технической документации, не допускается.

- При проведении работ на высоте должны быть определены границы опасных зон исходя из действующих норм и правил с учетом наибольшего габарита перемещаемого груза, расстояния разлета предметов или раскаленных частиц металла, размеров движущихся частей машин и оборудования. Место установки ограждений и знаков безопасности должно быть указано в технологических картах на проведение работ или в ППР на высоте в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами и правилами.

- Материалы, изделия, конструкции при приеме и складировании на рабочих местах, находящихся на высоте, должны приниматься в объемах, необходимых для текущей переработки, и укладываться так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к нему исходя из несущей способности лесов, подмостей, площадок, на которых производится размещение указанного груза.

- При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не должно превышать расчетных нагрузок на перекрытие, предусмотренных проектом.

- Границы зон повышенной опасности в местах возможного падения предметов при работах на высоте должны определяться от крайней точки горизонтальной проекции габарита перемещаемого (падающего) предмета с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета предмета при его падении.

- Не допускается выполнение работ на высоте:

- в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более;

- при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях;

- при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более.

- При выполнении грузоподъемных работ:

- масса груза, подлежащего подъему, должна быть определена до начала его подъема;

- нагрузка на грузоподъемные механизмы и съемные грузозахватные приспособления не должна превышать их грузоподъемности;

- строповка поднимаемого груза за выступы, штурвалы, штуцера и другие устройства, не рассчитанные для его подъема, не допускается.

- Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент, инвентарь, приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на высоте, должны применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение в сумках и подсумках, крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы перепада высот или закрепление к страховочной привязи работника).

Инструменты, инвентарь, приспособления и материалы весом более 10 кг должны быть подвешены на отдельном канате с независимым анкерным устройством.

После окончания работы на высоте оборудование, механизмы, средства малой механизации, ручной инструмент должны быть сняты с высоты.

- Ручной инструмент, применяемый при производстве работ, должен осматриваться не реже одного раза в 10 дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инструмент, не соответствующий требованиям безопасности, должен изыматься.

- При переноске или перевозке инструмента его острые части следует закрывать чехлами.

- Рукоятки молотков, кирок и другого ударного инструмента должны быть сделаны из древесины твердых и вязких пород (молодой дуб, граб, клен, ясень, бук, рябина, кизил и др.) и иметь форму овального сечения с утолщением к свободному концу. Конец рукоятки, на который насаживается ударный инструмент, должен быть расклинен.

- При совместной работе согласовывать свои действия с действиями других рабочих.

- Заметив нарушение требований охраны труда другим работником, монтажнику следует предупредить его о необходимости их соблюдения.

- В течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения подходов к рабочему месту, пользоваться только установленными проходами.

- Строго выполнять в установленные сроки приказы и распоряжения руководства предприятия, должностных лиц, ответственных за осуществление производственного контроля, а также предписания представителей органов государственного надзора.

- При выполнении работ монтажнику запрещается:

- оставлять инструмент и элементы монтируемого фасада на краях лесов, подмостей, перекрытий и др.;

- поднимать (даже кратковременно) грузы массой более, чем это указано на табличке используемого грузоподъемного механизма;

- поднимать груз при косом натяжении троса;

- работать в пределах зоны подъема грузов, выравнивать перемещаемый груз руками, поправлять стропы на весу;

- оставлять груз в подвешенном состоянии по окончании работы или в перерыве;

- использовать ручные электрические машины в дождь, грозу и др.;

- производить самостоятельное вскрытие и ремонт приспособлений, средств малой механизации, грузоподъемных механизмов, ручных машин. Ремонт должен проводить специалист;

- пытаться тормозить вручную их движущиеся части;

- снимать предохранительные кожухи и другие защитные устройства во время работы;

- пользоваться неисправным инструментом, приспособлениями, средствами малой механизации, грузоподъемными механизмами, ручными машинами, лестницами, средствами подмащивания и др., а также оборудованием, обращению с которыми он не обучен;

- производить работы без применения необходимых СИЗ;

- приступать к выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми обязанностями по специальности без получения целевого инструктажа;

- разрешать пользоваться оборудованием посторонним неподготовленным лицам;

- употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, наркотические вещества;

- хранить и принимать пищу и напитки на рабочих местах.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.

- При возникновении поломки оборудования, инструмента, угрожающей аварией на рабочем месте, монтажнику следует:

- прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии и т.п. Самому неисправность не устранять;

- доложить о случившемся непосредственному руководителю работ и работнику, ответственному за осуществление производственного контроля;

- действовать в соответствии с полученными указаниями.

- При появлении очага возгорания необходимо:

- прекратить работу;

- отключить электрооборудование;

- организовать эвакуацию людей;

- немедленно приступить к тушению пожара.

При загорании электрооборудования необходимо применять только углекислотные или порошковые огнетушители.

- При невозможности выполнить тушение собственными силами монтажнику следует вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112 и сообщить об этом непосредственному руководителю или руководству предприятия.

- В случае получения травмы или ухудшения самочувствия монтажник должен прекратить работу, поставить в известность руководство и обратиться в медпункт (вызвать городскую скорую помощь по телефону 103 или 112).

- При поражении электрическим током необходимо:

- прекратить воздействие электрического тока на пострадавшего. Достичь этого можно отключением источника тока, обрывом питающих проводов, выключателя, либо отведением источника воздействия от пострадавшего. Сделать это нужно сухой веревкой, палкой и др.

Нельзя касаться пострадавшего, находящегося под действием тока руками.

- вызвать врача или городскую скорую помощь;

- осмотреть пострадавшего. Внешние повреждения необходимо обработать и закрыть повязкой;

- при отсутствии пульса провести непрямой массаж сердца и сделать искусственное дыхание.

Проводить мероприятия необходимо до восстановления функций организма, либо появления признаков смерти.

- При расследовании обстоятельств и причин несчастного случая монтажнику следует сообщить комиссии известные ему сведения о происшедшем несчастном случае.

5. Требования охраны труда по окончании работы

- Отключить оборудование. Сдать неиспользованные элементы монтируемого фасада.

- Осмотреть и привести в порядок рабочее место.

- Инструмент, приспособления, оснастку, обтирочный материал и др. убрать в предназначенные для их хранения места.

- Снять спецодежду. Загрязненную спецодежду необходимо сдать в стирку.

- Тщательно вымыть с мылом руки и лицо.

- Доложить руководству организации обо всех нарушениях производственного процесса, требований охраны труда, случаях травматизма на производстве.

Разработал:

Специалист по охране труда                                                                К.И. Блошкина

Согласовано:

Проректор по Б и ОВ                                                                              О.Ю. Ильиных

Начальник УКБ                                                                                      Г.Л. Белозёров

Начальник ООТ, ПБ, ГОиЧС                                                                А.В. Чупин

Председатель первичной

профсоюзной организации                                                                  О.С. Терновой

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |  |